Załącznik nr 14

IZP………..2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy).

Część III

Nazwa zadania: Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy)

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Opis | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy) | zestaw | 1 | 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: • opracowanie projektu koncepcji wraz z kosztorysem szacunkowym, projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: Budowa magazynu OL i OC w Zarówniu z miejscami ukrycia (projekty i kosztorysy). • merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projektowany obiekt ma być zlokalizowany na działce o nr 954/2, która znajduje się na terenie m. Zarównie. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy : - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej, - udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10% powierzchni działki budowlanej, - wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,5 dla działki budowlanej, - wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej, - wysokość budynków: - dla budynków usługowo-produkcyjnych do 15,0 m, - dla budynków gospodarczych i garażowych do 6,0 m - ukształtowanie połaci dachowych: dachy płaskie lub symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 45°; Projektowany obiekt powinien być budynkiem zamkniętym, parterowym lub jednokondygnacyjnym z ewentualną antresolą, z zapleczem technicznym i częścią administracyjno-socjalną umożliwiającą przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej magazynu. Wymagania techniczne i budowlane : - Zabezpieczenie przed włamaniem: obiekt musi posiadać atestowane drzwi i zamki, monitoring i system alarmowy - Ochrona przeciwpożarowa: magazyn musi być wyposażony w system ochrony PPOŻ, - Warunki przechowywania: pomieszczenie powinno zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność, aby chronić sprzęt (szczególnie elektronikę, odzież ochronną i zapasy medyczne) przed korozją oraz degradacją. - Lokalizacja: powinien znajdować się w miejscu bezpiecznym, poza strefami prognozowanego zagruzowania (odległość od ścian budynków o konstrukcji murowanej min. 1/3 ich wysokości). Zasoby magazynowe muszą być składowane na paletach i regałach, w wydzielonych strefach odpowiednio dla leków, żywności i artykułów medycznych, które wymagają odpowiednich warunków składowania . Odkażalniki i środki do dezynfekcji powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach, tak samo jak baterie i akumulatory w odpowiednich strefach pożarowych. Ponadto w projekcie należy uwzględnić wymagania dla posadzki : Rodzaje obciążeń - Obciążenia rozłożone: Ciężar składowanych towarów na całej powierzchni. - Obciążenia punktowe: Nacisk kół pojazdów dostawczych i wózków widłowych oraz stóp regałów. - Obciążenia dynamiczne: Ruch pojazdów (hamowanie, skręcanie), który generuje dodatkowe siły ścinające i odrywające. Obiekt powinien mieć zapewniony dogodny dojazd dla samochodów dostawczych i ciężarowych. Projektowany obiekt ma być wyposażony w miejsca ukrycia kat. U-1 umiejscowione w tym budynku, częściowo zagłębione poniżej poziomu . Podstawowe wytyczne dla miejsc ukrycia: - Zakładana pojemność miejsc ukrycia nie mniejsza niż 300 osób, mogą być usytuowane pod całą powierzchnią projektowanego magazynu OL i OC. - Drzwi do miejsc ukrycia powinne być zlokalizowane w magazynie OL i OC jak również bezpośrednio od zewnętrznej strony tego budynku. - Wyposażenie w urządzenia zapewniającą wydajną wentylację dla zakładanej liczby osób nie mniejszej niż 300 - Miejsce do odpoczynku powinno być przygotowane w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby osób, dla których przewidziana jest budowla ochronna. Miejsca ukrycia powinny mieć wydzielone pomieszczenia o funkcji socjalnej : - miejsca do spania dla personelu budowli ochronnej; - umywalnie i ustępy; - opcjonalnie inne miejsca, takie jak kuchnia, magazyn żywności, jadalnia, izolatka Dodatkowe pomieszczenia w których zapewnione będą miejsca na: - apteczki pierwszej pomocy zawierające podstawowe środki opatrunkowe oraz środki odkażające - radioodbiorniki z zapasowymi bateriami oraz środki łączności, takie jak radiotelefony i telefony komórkowe, umożliwiające kontakt ze służbami ratunkowymi, a także megafony lub inny sprzęt do przekazywania informacji wewnątrz budowli. - awaryjny sprzęt oświetleniowy z systemami zasilana (latarki, najaśnice) - środki higieny osobistej, w tym chusteczki, mydło oraz papier toaletowy - skażoną odzież oraz zużyte środki medyczne, ochrony i higieny osobistej, śmieci i odpady - podręczny sprzęt gaśniczy zgodny z przepisami przeciwpożarowymi. - sprzęt do wykonywania prostych prac ratunkowych, takich jak otwieranie drzwi oraz udrożnianie lub odgruzowywanie zasypanych wyjść materiały do doraźnej naprawy uszkodzonej budowli. - zapasy wody i żywności o długim terminie przydatności. - dokumenty z planem ewakuacji oraz inne niezbędne instrukcje. Obiekt powinien umożliwiać łatwą oraz bezpieczną komunikację dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt powinien posiadać : - własną studnię jako awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę (odwiert o głębokości do 15 m) z możliwością pozyskiwania wody i jej uzdatnienia do spożycia . - instalacje wodno-kanalizacyjną - ubikacje i umywalnie, - własną instalację grzewczą - własną instalację elektryczną wraz z pomieszczeniem technicznym z usytuowanym w nim awaryjnym źródłem zasilania, w którym znajduje się zespół prądotwórczy wraz ze zbiornikiem zapasu paliwa zasilający ten zespół, pompa paliwa lub magazyn energii elektrycznej, w tym akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) - instalację wewnętrzną umożliwiająca podłączenie radiowej anteny zewnętrznej zainstalowanej na zewnątrz budowli ochronnej, umożliwiającej odbiór komunikatów radiowych ## pozostałe wymagania określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania – Dz.U.2025, poz.1548. | 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 2 |  |  |  | . |  |

Koszty wykonania dokumentacji powinny zostać wykazane w rozbiciu na kosztu dokumentacji magazynu OL i OC i na koszty dokumentacji miejsc ukrycia kat. U-1.